## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συμμόρφωσης

| ΟΜΑΔΑ I: CPV 30211000-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Εξυπηρετητής Ερευνητικού Σκοπού |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
|  | Εξυπηρετητής Ερευνητικού Σκοπού |  |  |  |
| 1 | Προσφερόμενος αριθμός εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Form-factor: rack-mount | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ύψος (Rack Units) | ≤ 2U |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE, να υποστηρίζει πρότυπα ασφάλειας επιπέδου CNSA ή ισοδύναμα, τεχνολογία ασφαλούς εκκίνησης με ενσωματωμένο Silicon Root of Trust ή ισοδύναμο μηχανισμό προστασίας firmware, και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της οδηγίας EU Lot 9. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει Υποστήριξη τεχνολογιών ασφαλείας υλικού που να περιλαμβάνει μηχανισμό επιβεβαίωσης ακεραιότητας firmware κατά την εκκίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να διαθέτει προηγμένα πρότυπα κρυπτογράφησης επιπέδου επιχείρησης (π.χ. TPM 2.0, FIPS 140-2 ή ισοδύναμο) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να διαθέτει συμβατότητα με συνθήκες λειτουργίας ASHRAE A2 ή ανώτερη (A3/A4) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Να προσκομιστεί τεχνική δήλωση από τον κατασκευαστή του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Επεξεργαστής, Μνήμη |  |  |  |
| 2.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 2.2 | Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών στον καθε εξυπηρετητή | ≥ 2 |  |  |
| 2.3 | Αριθμός φυσικών πυρήνων ανά επεξεργαστή | ≥ 32 |  |  |
| 2.4 | Βασική συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2.8 GHz |  |  |
| 2.5 | Cache επεξεργαστή | ≥ 60 ΜΒ |  |  |
| 2.6 | Eγκατεστημένη μνήμη σε Dimm των 64GB | ≥ 1TB |  |  |
| 2.7 | Συνολικός αριθμός DIMM slots στον εξυπηρετητή | ≥ 24 |  |  |
| 2.8 | Οι προσφερόμενες μνήμες να διαθέτουν χρονισμό | ≥ 5600 MT/s |  |  |
| 2.9 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη από τον εξυπηρετητή | ≥ 3ΤΒ |  |  |
| 2.10 | Η προσφερόμενη μνήμη θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από τον εξυπηρετητή ότι έχει περάσει τα τεστ αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του κατασκευαστή του εξυπηρετητή. | NAI |  |  |
| 3 | Ελεγκτής, Αποθήκευση |  |  |  |
| 3.1 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 2.5” | ≥ 8 |  |  |
| 3.2 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων για αποθήκευση | ≥ 2 |  |  |
| 3.3 | Προσφερόμενοι δίσκοι αποθήκευσης NVMe SSD ≥7.5TB, read-intensive, συμβατοί με U.2/U.3 backplane. | NAI |  |  |
| 3.4 | Ξεχωριστό υποσύστημα δίσκων για την εγκατάσταση και εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος, αποτελούμενο από ζεύγος δίσκων τεχνολογίας SSD, τύπου NVMe, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 960GB (≥480GB ανά δίσκο), συνδεδεμένων σε ανεξάρτητο ελεγκτή RAID, διαμορφωμένων σε διάταξη RAID1 ώστε το λειτουργικό σύστημα να αναγνωρίζει τον λογικό δίσκο ως μία ενιαία μονάδα αποθήκευσης χωρητικότητας ≥480GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θύρες Επέκτασης |  |  |  |
| 4.1 | Αριθμός επεκτάσεων τύπου PCIe 5.0 x16 slots στην συγκεκριμένη σύνθεση | ≥ 4 |  |  |
| 4.2 | USB 3.0 συνολικά | ≥ 4 |  |  |
| 5 | GPU Accelerator |  |  |  |
| 5.1 | Ο εξυπηρετητής να προσφερθεί με τέσσερεις (4) Nvidia H100 NVL 94GB PCIe ή αντίστοιχες ή καλύτερες | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Υποστήριξη FP16/FP32/FP64 και tensor operations για Deep Learning | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Συμβατότητα με πλατφόρμες λογισμικού βασισμένες σε CUDA (Compute Unified Device Architecture), περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών cuDNN και TensorRT | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Πλήρης υποστήριξη από PyTorch και TensorFlow με χρήση CUDA backend | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Να περιλαμβάνονται διατάξεις σύνδεσης (bridge) για διασύνδεση των καρτών GPGPU σε ζεύγη (2-way configuration) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διασυνδεσιμότητα, Διαχείριση |  |  |  |
| 6.1 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) κάρτα δικτύου που να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες 10Gibt/s Base-T | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) κάρτες δικτύου που η κάθε μια να διαθέτει τουλάχιστον 4 θύρες 1Gibt/s Base-T | NAI |  |  |
| 6.3 | Ελεγκτής διαχείρισης με dedicated management port (1G NIC) | NAI |  |  |
| 7 | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| 7.1 | Συμβατότητα με σύγχρονες πλατφόρμες υποδομών (on-prem ή cloud-based) μέσω scripted provisioning και deployment templates. | NAI |  |  |
| 7.2 | Να υποστηρίζεται πρόσβαση μέσω web interface με ενσωματωμένο περιβάλλον διαχείρισης και υποστήριξη RESTful API συμβατού με DMTF Redfish για αυτοματοποιημένο έλεγχο και ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα. • Two-factor authentication (2FA) • Role-based access control (RBAC) • Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας (security audit logs) • Ανίχνευση κατάστασης υγείας συστήματος (health monitoring) • Υποστήριξη ασφαλούς εκκίνησης και διαγραφής δεδομένων (secure boot & one-button secure erase) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να υποστηρίζεται λειτουργίες αποκατάστασης, όπως firmware rollback, αυτοματοποιημένο recovery και remote BIOS/UEFI configuration καθώς και εργαλεία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης φόρτου εργασίας (Workload Optimization Tools ή ισοδύναμα). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εξυπηρετητών (federation) και υποστήριξη ενσωματωμένου service port για local access χωρίς δικτύωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Να υποστηρίζεται Ενεργειακή και θερμική παρακολούθηση με αναφορά κατανάλωσης και προφίλ φορτίου (power metering & thermal trends). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Να υπάρχει δυνατότητα εικονικού μέσου (virtual media) για απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Να υποστηρίζεται Agentless λειτουργία, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τοποθέτηση σε Rack |  |  |  |
| 8.1 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει Rail Kit και Cable Management Arm | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τροφοδοσία, Ψύξη |  |  |  |
| 9.1 | Αριθμός hot-pluggable τροφοδοτικών εξυπηρετητή | ≥ 4 |  |  |
| 9.2 | Το κάθε τροφοδοτικό να αποδίδει ισχύ ≥ 1800W | NAI |  |  |
| 9.3 | Τα τροφοδοτικά να διαθέτουν αποδοτικότητα | ≥ 96% |  |  |
| 9.4 | Να διαθέτει hot-pluggable ανεμιστήρες ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υποστήριξη OS και Software |  |  |  |
| 10.1 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει: | NAI |  |  |
|  | · Windows Server 2025, 2022, 2019 |  |  |  |
|  | · VMware vSphere Esxi: 7.0 U3, 8.0, 9.0 |  |  |  |
|  | · Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.6, 9.0, 10 |  |  |  |
|  | · SUSE Linux Enterprise Server (SLES):15 SP4, 15 SP5 |  |  |  |
|  | · Canonical Ubuntu: 20.04, 22.04, 24.04 LTS |  |  |  |
| 11 | Υποστήριξη – Υπηρεσίες Εγκατάστασης |  |  |  |
| 11.1 | Ο εξυπηρετητής να καλύπτεται από επίσημο υποστηρικτικό πρόγραμμα κατασκευαστή για πέντε (5) έτη, | NAI |  |  |
| 11.2 | Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνεχή online υποστήριξη (24×7) | NAI |  |  |
| 11.3 | Στο πλαίσιο του προγράμματος να υπάρχει δωρεάν παροχή ανταλλακτικών, firmware updates και δυνατότητα διατήρησης των αχρήστων μέσων (defective media retention). | NAI |  |  |
| Β. Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Εξυπηρετητής Υποστήριξης Διδασκαλίας |  |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| 1. | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Προσφερόμενος αριθμός εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Form-factor: rack-mount | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ύψος (Rack Units) | ≥ 4U |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE και υποστήριξη FIPS 140-3, NIST SP 800-53, NIST SP 800-171, and NIST SP 800-88, ASHRAE A3/A4 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Να προσκομιστεί τεχνική δήλωση από τον κατασκευαστή του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Επεξεργαστής, Μνήμη |  |  |  |
| 2.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 4 |  |  |
| 2.2 | Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών στον καθε εξυπηρετητή | ≥ 4 |  |  |
| 2.3 | Αριθμός φυσικών πυρήνων ανά επεξεργαστή | ≥ 32 |  |  |
| 2.4 | Βασική συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2.9 GHz |  |  |
| 2.5 | Cache επεξεργαστή | ≥ 144 ΜΒ |  |  |
| 2.6 | Eγκατεστημένη μνήμη σε Dimm των 64GB | ≥ 1TB |  |  |
| 2.7 | Συνολικός αριθμός DIMM slots στον εξυπηρετητή | ≥ 64 |  |  |
| 2.8 | Οι προσφερόμενες μνήμες να διαθέτουν χρονισμό | ≥ 6400 MT/s |  |  |
| 2.9 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη από τον εξυπηρετητή | ≥ 16ΤΒ |  |  |
| 2.10 | Η προσφερόμενη μνήμη θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από τον εξυπηρετητή ότι έχει περάσει τα τεστ αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του κατασκευαστή του εξυπηρετητή. | NAI |  |  |
| 3. | Ελεγκτής, Αποθήκευση |  |  |  |
| 3.1 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 2.5” | ≥ 32 |  |  |
| 3.2 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων 480GB SATA 6G Mixed Use SFF | ≥ 2 |  |  |
| 3.3 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF | ≥ 8 |  |  |
| 3.4 | Να περιλαμβάνονται δυο (2) RAID controllers που να υποστηρίζουν RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Oι RAID controllers να υποστηρίζoυν λειτουργία mixed mode (raid & HBA) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Υποστήριξη SSD Accelerator από τους RAID Controllers | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Υποστήριξη Online Capacity Expansion (OCE), Load balancing, Ρυθμιζόμενο stripe size έως 1ΜΒ, Υποστήριξη SSD με τεχνολογία SSD Guard, Patrol read, DDF compliant από τους RAID Controllers | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Θύρες Επέκτασης |  |  |  |
| 4.1 | Αριθμός επεκτάσεων τύπου PCIe 5.0 x16 (Connector Width) slots στην συγκεκριμένη σύνθεση | ≥ 12 |  |  |
| 4.2 | USB 3.2 Port Gen1 | ≥ 5 |  |  |
| 5. | Διασυνδεσιμότητα, Διαχείριση |  |  |  |
| 5.1 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει μια (1) κάρτα δικτύου που να διαθέτει 2 θύρες 10Gibt/s Base-T | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει δυο (2) κάρτες δικτύου που η κάθε μια να διαθέτει 4 θύρες 1Gibt/s Base-T | NAI |  |  |
| 5.3 | Ελεγκτής διαχείρισης με dedicated management port (1G NIC) | NAI |  |  |
| 5.4 | Ο ελεγκτής διαχείρισης να υποστηρίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Event & health logging, Agentless management, Provisioning / deployment, Firmware management, verification & recovery, Backup & restore configuration, Remote management (console, power, virtual media), Security features (2FA, secure erase, recovery, security logs), API support (π.χ. RESTful API), System health monitoring & diagnostics, Power monitoring & control, Workload optimization / profiling |  |  |  |
| 6. | Τοποθέτηση σε Rack |  |  |  |
| 6.1 | Ο εξυπηρετητής να διαθέτει Rail Kit και Cable Management Arm | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Τροφοδοσία, Ψύξη |  |  |  |
| 7.1 | Αριθμός hot-pluggable τροφοδοτικών εξυπηρετητή | ≥ 4 |  |  |
| 7.2 | Το κάθε τροφοδοτικό να αποδίδει ισχύ ≥ 1500W | NAI |  |  |
| 7.3 | Τα τροφοδοτικά να διαθέτουν αποδοτικότητα | ≥ 96% |  |  |
| 7.4 | Να διαθέτει hot-pluggable ανεμιστήρες ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Υποστήριξη OS και Software |  |  |  |
| 8.1 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει: | NAI |  |  |
|  | · Windows Server 2025, 2022 |  |  |  |
|  | · Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 9.4, 10 |  |  |  |
|  | · SUSE Linux Enterprise Server (SLES): SLES15 SP6 |  |  |  |
|  | · Canonical Ubuntu: 20.04, 22.04, 24.04 LTS |  |  |  |
| 9. | Υποστήριξη – Υπηρεσίες Εγκατάστασης |  |  |  |
| 9.1 | Yποστήριξη 5 έτη NBD (Next Business Day) από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |

| ΟΜΑΔΑ II: CPV 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| NB-B.1 | Γενικά: |  |  |  |
| NB-B.1.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.1.2 | Αριθμός μονάδων | 11 |  |  |
| NB-B.1.3 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.2 | Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: |  |  |  |
| NB-B.2.1 | Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel Core Ultra 7 165H (E-cores up to 3.8 GHz P-cores up to 5.0 GHz) ή αντίστοιχος ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.2.2 | Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Max Turbo Frequency) | ≥ 5 GHz |  |  |
| NB-B.2.3 | Cache (MB) | ≥ 24 |  |  |
| NB-B.2.4 | Total Cores | ≥ 16 |  |  |
| NB-B.2.5 | Total Threads | ≥ 22 |  |  |
| NB-B.3 | Κύρια Μνήμη: |  |  |  |
| NB-B.3.1 | Προσφερόμενη (GΒ) | ≥ 32 |  |  |
| NB-B.3.2 | Υποστηριζόμενη στο motherboard (GB) | ≥ 64 |  |  |
| NB-B.3.3 | LPDDR5X | NAI |  |  |
| NB-B.3.4 | Ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων | ≥ 7467 MT/s |  |  |
| NB-B.4 | Μονάδα Σκληρού Δίσκου: |  |  |  |
| NB-B.4.1 | Πλήθος μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| NB-B.4.2 | Τύπος M.2 2280 SSD PCIe NVMe ή αντίστοιχος ή καλύτερος | NAI |  |  |
| NB-B.4.3 | Χωρητικότητα/μονάδα δίσκου (GΒ) | ≥ 1TB |  |  |
| NB-B.4.4 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων M.2 SSDs | ≥ 2 |  |  |
| NB-B.5 | Κάρτα γραφικών: |  |  |  |
| NB-B.5.1 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 ή αντίστοιχη ή καλύτερη | NAI |  |  |
| NB-B.6 | Συνδεσιμότητα σε δίκτυο: |  |  |  |
| NB-B.6.1 | Wi-Fi 7 BE200 802.11be 2x2 | NAI |  |  |
| NB-B.6.2 | Bluetooth 5.4 ή νεότερο | NAI |  |  |
| NB-B.7 | Συνδέσεις: |  |  |  |
| NB-B.7.1 | USB-C Thunderbolt 4, με USB PD 3.0 (135W input) και DP 2.1 | ≥ 2 |  |  |
| NB-B.7.2 | USB-C 3.2 Gen 2, με USB PD 3.0 (135W input) και DP 1.4 | ≥ 1 |  |  |
| NB-B.7.3 | USB-A 3.2 Gen 1, Always On | ≥ 1 |  |  |
| NB-B.7.4 | HDMI 2.1 | ≥ 1 |  |  |
| NB-B.7.5 | Θύρα ακουστικών/μικροφώνου (3.5mm) | NAI |  |  |
| NB-B.8 | Πληκτρολόγιο: |  |  |  |
| NB-B.8.1 | Qwerty Backlit Keyboard με Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.8.2 | Αριθμητικό πληκτρολόγιο | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| NB-B.8.3 | Αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος ενσωματωμένος στο power button | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.9 | Touchpad: |  |  |  |
| NB-B.9.1 | Haptic Touchpad | NAI |  |  |
| NB-B.10 | Μπαταρία και φορτιστής: |  |  |  |
| NB-B.10.1 | Μπαταρία 4 κελιών Li-ion | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.10.2 | Χωρητικότητα μπαταρίας (Wh) | ≥ 90 |  |  |
| NB-B.10.3 | Φορτιστής (W) | ≥ 170 |  |  |
| NB-B.11 | Οθόνη: |  |  |  |
| NB-B.11.1 | Διαστάσεις (Ίντσες) | ≥ 16 |  |  |
| NB-B.11.2 | Ανάλυση | ≥ 2560x1600 |  |  |
| NB-B.11.3 | Φωτεινότητα | ≥ 500 nits |  |  |
| NB-B.11.4 | Ρυθμός ανανέωσης | ≥ 165Hz |  |  |
| NB-B.11.5 | Anti Glare | NAI |  |  |
| NB-B.11.6 | Χρωματική γκάμα | 100% sRGB |  |  |
| NB-B.11.7 | Ενσωματωμένη κάμερα IR και μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.12 | Βάρος: |  |  |  |
| NB-B.12.1 | Συνολικό βάρος (κιλά) | ≤ 1.85 |  |  |
| NB-B.13 | Λογισμικό: |  |  |  |
| NB-B.13.1 | Λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro GR/EN προεγκατεστημένο. | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.13.2 | Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος, με απλά βήματα, στην αρχική του μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.14 | Τεκμηρίωση- άδειες χρήσης λογισμικού |  |  |  |
| NB-B.14.1 | Εγχειρίδια | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.14.2 | Άδειες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.15 | Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα |  |  |  |
| NB-B.15.1 | Το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την μητρική εταιρία κατασκευής του Λ.Σ., με το οποίο θα παραδοθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.15.2 | Πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή (να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεκτά και στην αγγλική γλώσσα). | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.15.3 | Να φέρει το σήμα CE (να προσκομισθεί αντίγραφο του αντίστοιχου πιστοποιητικού δεκτό και στην αγγλική γλώσσα). | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.15.4 | Άλλες πιστοποιήσεις: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO Certified 10.0, MIL-STD-810H military test passed, TÜV Low Blue Light, ISV Certifications | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.16 | Εγγύηση |  |  |  |
| NB-B.16.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος | ≥ 3 έτη |  |  |
| NB-B.16.2 | Η εγγύηση να προσφέρεται από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.16.3 | Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την διάγνωση της βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| NB-B.16.4 | Να προσκομιστεί το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης εγγύησης του κατασκευαστή. Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |

| ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: CPV 30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
|  | Σύστημα δικτυακής αποθήκευσης υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας |  |  |  |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 19'' | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος (Rack Mounted) | ≤ 2U |  |  |
| 1.5 | High Availability Shared SAN Storage | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ελεγκτής δίσκων |  |  |  |
| 2.1 | Ελεγκτές δίσκων (hot swap controllers) | ≥ 2 |  |  |
| 2.2 | Θύρες διασύνδεσης 10GbE BaseT ανά ελεγκτή | ≥ 8 |  |  |
| 2.3 | Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Cache, ανά ελεγκτή δίσκων, αποκλειστικά για τα δεδομένα | ≥ 8GB |  |  |
| 2.5 | Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων στο προσφερόμενο σύστημα | ≥ 24 |  |  |
| 2.6 | Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη υποσυστημάτων δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD | NAI |  |  |
| 2.8 | Υποστήριξη δίσκων 7.2K, 10K | NAI |  |  |
| 3 | Δίσκοι |  |  |  |
| 3.1 | Πλήθος & τύπος προσφερόμενων δίσκων | ≥ 16 x τουλάχιστον 2.1TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive |  |  |
| 3.2 | Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot swap) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.1 | Redundant τροφοδοτικά | NAI |  |  |
| 4.2 | Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot swap) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Ισχύς του κάθε τροφοδοτικού | ≥ 580W |  |  |
| 4.4 | Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος | ≥ 2 |  |  |
| 4.5 | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει USB port & Ethernet management port | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων snapshots στο σύστημα | ≥ 1024 |  |  |
| 5 | Εγγύηση |  |  |  |
| 5.1 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥ 5 έτη |  |  |
| 5.2 | 24x7x365 phone support από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |
| 5.3 | Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Να προσκομιστεί το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης εγγύησης του κατασκευαστή. Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστή που αποδεικνύεται με κατάλληλο επίσημο έγγραφο ΓΕΜΗ ή αντίστοιχο. Η επιστολή - δήλωση θα αναφέρει και τους εργοστασιακούς κωδικούς της προσφερόμενης εγγύησης. Η δήλωση και το έγγραφο της νόμιμης εκπροσώπησης θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μεταγωγέας Δικτύου 10G |  |  |  |
| 6.1 | Ο μεταγωγέας δικτύου να είναι ιδίου κατασκευαστή με το Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης | NAI |  |  |
| 6.2 | Θύρες 10GBaseT | ≥ 12 |  |  |
| 6.3 | Θύρες 100GbE (QSFP28) | ≥ 3 |  |  |
| 6.4 | Switching capacity | ≥ 840Gbps |  |  |
| 6.5 | Throughput | ≥ 625Mpps |  |  |
| 6.6 | Υποστήριξη IPv4 | NAI |  |  |
| 6.7 | Υποστήριξη IPv6 | NAI |  |  |
| 6.8 | Υποστήριξη L2/L3 VLAN | NAI |  |  |
| 6.9 | Υποστήριξη Link Aggregation load balancing | NAI |  |  |
| 6.10 | Υποστήριξη iSCSI | NAI |  |  |
| 6.11 | Αριθμός ανεμιστήρων | ≥ 3 |  |  |
| 6.12 | Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack 19'' είτε εγγενώς είτε με χρήση κατάλληλης διάταξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1 | Εγγύηση μεταγωγέα δικτύου |  |  |  |
| 7.2 | Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥ 5 έτη |  |  |
| 7.3 | 24x7x365 phone support από τον κατασκευαστή | NAI |  |  |
| 7.4 | Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Να προσκομιστεί το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης εγγύησης του κατασκευαστή. Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται με επιστολή - δήλωση του κατασκευαστή που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστή που αποδεικνύεται με κατάλληλο επίσημο έγγραφο ΓΕΜΗ ή αντίστοιχο. Η επιστολή - δήλωση θα αναφέρει και τους εργοστασιακούς κωδικούς της προσφερόμενης εγγύησης. Η δήλωση και το έγγραφο της νόμιμης εκπροσώπησης θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς | ΝΑΙ |  |  |

| ΟΜΑΔΑ IV: CPV 32321200-1 — Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές / Σχόλια |
| 1. | Διαδραστικός Πίνακας - Αριθμός ΤΜΧ ένα (1) |  |  |  |
| 1.1 | Κατασκευαστής / Μοντέλο | Να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και το εμπορικό μοντέλο |  |  |
| 1.2 | Διαγώνιος Οθόνης | ≥ 86'' (ίντσες) |  |  |
| 1.3 | Τεχνολογία Πίνακα / Οπίσθιος φωτισμός | Direct LED, ευρείας χρωματικής γκάμας, με πιστοποίηση Low Blue Light και Flicker-Free |  |  |
| 1.4 | Ανάλυση Εικόνας (Native) | 3840 × 2160 pixels (4K UHD, 16:9) |  |  |
| 1.5 | Φωτεινότητα (Brightness) | ≥ 450 cd/m² |  |  |
| 1.6 | Λόγος Αντίθεσης (Contrast Ratio) | ≥ 1200:1 (τυπικός), ≥ 5000:1 (δυναμικός) |  |  |
| 1.7 | Διάρκεια ζωής πάνελ | ≥ 50.000 ώρες |  |  |
| 1.8 | Επιφάνεια Οθόνης | Αντιθαμβωτική (Anti-glare), Αντιμικροβιακή, Αντιδακτυλική, Tempered glass ≥7H |  |  |
| 1.9 | Τεχνολογία Αφής | Υπέρυθρη (Infrared) ή ισοδύναμη, ≥40 σημεία αφής, Palm Rejection, Αναγνώριση γραφίδας/δάκτυλου |  |  |
| 1.10 | Ακρίβεια Αφής | ±1 mm, ελάχιστο μέγεθος αφής ≤2 mm, χρόνος απόκρισης ≤5 ms |  |  |
| 1.11 | Τεχνολογία χωρίς κενό αέρα | Zero-gap bonding ή ισοδύναμη, για αυξημένη ακρίβεια και φωτεινότητα |  |  |
| 1.12 | Επεξεργαστής / SoC | Octa-Core ή ισοδύναμος, ≥4 πυρήνες στα 2.4GHz και ≥4 πυρήνες στα 1.8GHz, συνολική υπολογιστική ισχύ ≥6 TOPS |  |  |
| 1.13 | Μνήμη RAM / ROM | ≥ 8GB DDR4 RAM και ≥ 128GB EMMC ROM |  |  |
| 1.14 | Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 ή νεότερη έκδοση, με πιστοποίηση Google EDLA ή ισοδύναμη (GMS, Play Store ή ισοδύναμες υπηρεσίες) |  |  |
| 1.15 | Ασύρματη Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6 (802.11ax) και Bluetooth 5.0 ή νεότερα πρότυπα |  |  |
| 1.16 | Ενσύρματη Συνδεσιμότητα | ≥3x HDMI IN, 1x HDMI OUT, ≥2x RJ-45 LAN, USB-C (DisplayPort IN/OUT, PD 65W), RS-232, SPDIF |  |  |
| 1.17 | Ήχος / Ηχεία | Τουλάχιστον 2 × 16W εμπρόσθια ηχεία και 1 × 20W subwoofer (συνολική ισχύς ≥52W RMS) |  |  |
| 1.18 | Μικρόφωνα | Ενσωματωμένα 8-Array μικρόφωνα με αποθορυβοποίηση και λήψη έως 10 m |  |  |
| 1.19 | Κάμερα | Ενσωματωμένη κάμερα ≥48 MP, ευρυγώνια ≥120°, με υποστήριξη ανάλυσης έως 4K @ 30fps |  |  |
| 1.20 | AI Λειτουργίες | Speaker tracking, gesture recognition, noise reduction, localization ή ισοδύναμες |  |  |
| 1.21 | Αισθητήρες | Ενσωματωμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, CO₂, PM2.5 |  |  |
| 1.22 | Ασφαλής Σύνδεση Χρηστών | Υποστήριξη σύνδεσης μέσω NFC ή ισοδύναμης τεχνολογίας πιστοποίησης |  |  |
| 1.23 | Ισχύς / Τροφοδοσία | 100–240V AC, 50/60Hz, κατανάλωση ≤400 W, σε αναμονή ≤0.5W |  |  |
| 1.24 | Πιστοποιήσεις | CE, CB, EMC, FCC, UKCA, RoHS, Low Blue Light, Flicker-Free ή ισοδύναμες διεθνείς |  |  |
| 1.25 | Παραδοτέα / Αξεσουάρ | Τουλάχιστον: τηλεχειριστήριο, 2 γραφίδες, καλώδια USB-B, HDMI, ισχύος ΕΕ, βάση VESA, κάρτες NFC |  |  |
| 1.26 | Εγγύηση | Ελάχιστη εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για το πάνελ, το σύστημα αφής και τα ηλεκτρονικά μέρη, με τεχνική υποστήριξη και service εντός Ελλάδας. |  |  |
| 1.27 | Τοποθέτηση | Συμπεριλαμβάνεται τοποθέτηση καθώς και η αντίστοιχη ηλεκτρική σύνδεση. Η συσκευή θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά με δική της μπρίζα και θα γίνεται σύνδεση με χρήση εξωτερικού καναλιού και πιστοποιημένων καλωδίων ισχύος, με δική της ασφάλεια, όπου απαιτείται, στον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα. |  |  |
| 1.28 | Σύνδεση | Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του οπτικοακουστικού εξοπλισμού με κατάλληλα καλώδια (HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet ή ισοδύναμα), σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Ενδεικτικά Διασύνδεση με Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού (6) μέσω HDMI ή DisplayPort (εικόνα) και USB-B/USB-C (αφή). |  |  |
| 2. | Βιντεοπροβολέας - Αριθμός ΤΜΧ ένα (1) |  |  |  |
| 2.1 | Κατασκευαστής / Μοντέλο | Να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και το εμπορικό μοντέλο |  |  |
| 2.2 | Τύπος Προβολέα | Multimedia προβολέας τεχνολογίας DLP ή ισοδύναμης |  |  |
| 2.3 | Ανάλυση | Τουλάχιστον Full HD 1920 × 1080 (1080p) |  |  |
| 2.4 | Φωτεινότητα | ≥ 4.000 ANSI Lumens |  |  |
| 2.5 | Λόγος Αντίθεσης | ≥ 3.000.000 : 1 |  |  |
| 2.6 | Πηγή Φωτός | Laser Phosphor ή ισοδύναμη, διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες |  |  |
| 2.7 | Λόγος Προβολής (Throw Ratio) | Περίπου 0.49:1 (Short-throw) ή ισοδύναμος |  |  |
| 2.8 | Μέγεθος Εικόνας | Δυνατότητα προβολής εικόνας 60'' – 150'' ή ευρύτερη |  |  |
| 2.9 | Keystone Correction | Κάθετη διόρθωση ±30° ή καλύτερη |  |  |
| 2.10 | Αναλογία Διαστάσεων Εικόνας | 16:9 (υποστήριξη 4:3, 16:10) |  |  |
| 2.11 | Χρώματα Προβολής | ≥ 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |  |  |
| 2.12 | Συνδεσιμότητα | HDMI, VGA, USB-A, RJ-45 LAN, RS-232, Audio IN/OUT |  |  |
| 2.13 | Ήχος | Ενσωματωμένο ηχείο τουλάχιστον 10W RMS |  |  |
| 2.14 | Ανάλυση Εισόδου | Υποστήριξη σήματος έως 1080p 60Hz |  |  |
| 2.15 | Κατανάλωση Ισχύος | ≤ 230 W σε πλήρη λειτουργία |  |  |
| 2.16 | Θόρυβος Λειτουργίας | ≤ 32 dB (σε λειτουργία Eco mode) |  |  |
| 2.17 | Διαστάσεις / Βάρος | ≤ 5 kg (ενδεικτικά) |  |  |
| 2.18 | Λειτουργικές Συνθήκες | 0–40°C, 10–85% RH (χωρίς συμπύκνωση) |  |  |
| 2.19 | Πιστοποιήσεις | CE, RoHS, Energy Star ή ισοδύναμες διεθνείς |  |  |
| 2.20 | Βάση οροφής | Μεταλλική βάση οροφής ρυθμιζόμενου ύψους (περίπου 40–80 cm), με δυνατότητα κλίσης ≥ 15° και περιστροφής ≥ 360°, συμβατή με προβολείς βάρους έως 20 kg. Η βάση να διαθέτει σύστημα ασφαλείας (locking mechanism) και δυνατότητα διέλευσης καλωδίων εσωτερικά. |  |  |
| 2.21 | Παραδοτέα / Αξεσουάρ | Τουλάχιστον: τηλεχειριστήριο, καλώδιο ρεύματος, HDMI, οδηγός χρήσης |  |  |
| 2.22 | Εγγύηση | Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για τη συσκευή και 5 έτη ή 20.000 ώρες λειτουργίας για την πηγή φωτός (laser), όποιο εκ των δύο προηγηθεί. |  |  |
| 2.23 | Τοποθέτηση | Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο με χρήση μεταλλικής βάσης κατάλληλης για το βάρος του προβολέα, καθώς και η αντίστοιχη ηλεκτρική σύνδεση μέσω εξωτερικού καναλιού και πιστοποιημένων καλωδίων ισχύος. Η συσκευή θα τροφοδοτείται από πλησιέστερη πρίζα ή πίνακα με δική της ασφάλεια. |  |  |
| 2.24 | Σύνδεση | Θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με τη Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού (6) μέσω καλωδίου HDMI 2.1 Active Optical για μεταφορά εικόνας υψηλής ανάλυσης. Προβλέπεται επίσης trigger cable προς την Οθόνη Προβολής (3) για αυτόματη ανύψωση/κάθοδο. |  |  |
| 3. | Οθόνη Προβολής - Αριθμός ΤΜΧ ένα (1) |  |  |  |
| 3.1 | Κατασκευαστής / Μοντέλο | Να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και το εμπορικό μοντέλο |  |  |
| 3.2 | Τύπος Οθόνης | Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής με μηχανισμό motorized και σύστημα τάνυσης (tensioned) |  |  |
| 3.3 | Διαστάσεις Ωφέλιμης Εικόνας | Τουλάχιστον 223 × 125 cm (16:9) ή ισοδύναμο μέγεθος προβολής ≥100’’ |  |  |
| 3.4 | Αναλογία Εικόνας | 16:9 (υποστήριξη 4:3 ή 16:10) |  |  |
| 3.5 | Επιφάνεια Προβολής | White Ice ή ισοδύναμη, τύπου PVC, για εμπρόσθια προβολή, ομοιόμορφη ανακλαστικότητα, gain περίπου 1.2 |  |  |
| 3.6 | Σύστημα Τάνυσης (Tensioning) | Να διαθέτει μηχανισμό πλευρικής τάνυσης για τέλεια επιπεδότητα της επιφάνειας |  |  |
| 3.7 | Κάσα / Περίβλημα | Μεταλλική ή αλουμινένια κάσα λευκού ματ χρώματος, με πλαϊνά καπάκια κλεισίματος |  |  |
| 3.8 | Μοτέρ / Μηχανισμός Κίνησης | Ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας νέας γενιάς, χαμηλού θορύβου (≤45dB), με ηλεκτρικό αντιστροφέα |  |  |
| 3.9 | Τρόπος Τοποθέτησης | Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή (wall/ceiling mount) |  |  |
| 3.10 | Χειρισμός | Ενσύρματος και/ή ασύρματος χειρισμός (διακόπτης ή τηλεχειριστήριο) |  |  |
| 3.11 | Χρώμα Πλαισίου | Λευκό ματ ή ισοδύναμο |  |  |
| 3.12 | Επίπεδο Θορύβου | ≤ 45 dB κατά την κίνηση |  |  |
| 3.13 | Ρεύμα Λειτουργίας | 230V AC, 50/60Hz |  |  |
| 3.14 | Πιστοποιήσεις / Πρότυπα | CE, RoHS ή ισοδύναμες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας |  |  |
| 3.15 | Εγγύηση | Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για το μοτέρ, το σύστημα τάνυσης και τη μηχανική κατασκευή. |  |  |
| 3.16 | Τοποθέτηση | Συμπεριλαμβάνεται τοποθέτηση οθόνης σε οροφή ή τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με πλήρη ηλεκτρική σύνδεση μέσω εξωτερικού καναλιού, πιστοποιημένων καλωδίων ισχύος στον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα. |  |  |
| 3.17 | Σύνδεση | Θα πραγματοποιηθεί trigger ή control σύνδεση με τον Προβολέα (2) για αυτόματη καθοδήγηση της ανόδου/καθόδου της οθόνης, καθώς και σύνδεση με τη Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού (6) για χειροκίνητο ή απομακρυσμένο έλεγχο, εφόσον υποστηρίζεται. |  |  |
| 4. | Τηλεόραση - Αριθμός ΤΜΧ τρία (3) |  |  |  |
| 4.1 | Κατασκευαστής / Μοντέλο | Να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και το εμπορικό μοντέλο |  |  |
| 4.2 | Διαγώνιος Οθόνης | ≥ 98’’ (ίντσες) |  |  |
| 4.3 | Τύπος Πάνελ / Τεχνολογία | QLED ή ισοδύναμη τεχνολογία Quantum Dot |  |  |
| 4.4 | Ανάλυση Εικόνας | 3840 × 2160 (4K UHD, 16:9) ή καλύτερη |  |  |
| 4.5 | Φωτεινότητα / HDR | Υποστήριξη HDR10, HLG ή Dolby Vision / φωτεινότητα ≥ 400 nits |  |  |
| 4.6 | Ρυθμός Ανανέωσης (Refresh Rate) | ≥ 120Hz (ή ισοδύναμος DLG 120Hz mode) |  |  |
| 4.7 | Επεξεργαστής Εικόνας | Ενσωματωμένος επεξεργαστής AI Picture Engine ή ισοδύναμος |  |  |
| 4.8 | Λειτουργικό Σύστημα | Google TV ή Android TV 11 ή νεότερο, με υποστήριξη Google Play Store |  |  |
| 4.9 | Ασύρματη Συνδεσιμότητα | Wi-Fi (τουλάχιστον 802.11ac) και Bluetooth ≥ 5.0 |  |  |
| 4.10 | Ενσύρματη Συνδεσιμότητα | ≥ 4 × HDMI (εκ των οποίων τουλάχιστον 2 HDMI 2.1), ≥ 2 × USB, RJ-45 LAN, Optical Audio |  |  |
| 4.11 | Ήχος | Συνολική ισχύς ≥ 30 W RMS, με Dolby Audio / DTS ή ισοδύναμο |  |  |
| 4.12 | Υποστήριξη Smart Λειτουργιών | Ενσωματωμένος Chromecast ή ισοδύναμη τεχνολογία προβολής / φωνητικός έλεγχος (Google Assistant ή ισοδύναμο) |  |  |
| 4.13 | Ενεργειακή Κλάση | Κατά ΕΕ 2019/2013, κατηγορία τουλάχιστον G ή καλύτερη (σύμφωνα με ισχύουσα οδηγία για 98’’ οθόνες) |  |  |
| 4.14 | Επίτοιχη Βάση | Μεταλλική, βαρέως τύπου βάση τοίχου πλήρους κίνησης (full-motion), συμβατή με τηλεοράσεις διαγωνίου έως τουλάχιστον 120’’, πρότυπο VESA έως 900 × 600 mm, με μέγιστο φορτίο ≥ 100 kg. Να διαθέτει ρύθμιση κλίσης (tilt ±15°), περιστροφής (swivel ≥ 90°) και έκτασης από τον τοίχο ≥ 70 cm. |  |  |
| 4.15 | Τάση / Συχνότητα Λειτουργίας | 220-240 V AC, 50/60 Hz |  |  |
| 4.16 | Πιστοποιήσεις | CE, RoHS, Energy Label, ErP ή ισοδύναμες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις |  |  |
| 4.17 | Γλώσσα Λειτουργικού | Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας μενού |  |  |
| 4.18 | Παραδοτέα / Αξεσουάρ | Πλήρες τηλεχειριστήριο, καλώδιο ρεύματος ΕΕ, εγχειρίδιο χρήσης, επίτοιχη βάση |  |  |
| 4.19 | Εγγύηση | Ελάχιστη εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για τη συσκευή και τα ηλεκτρονικά μέρη, με παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός Ελλάδας. |  |  |
| 4.20 | Τοποθέτηση | Περιλαμβάνεται η επίτοιχη τοποθέτηση κάθε τηλεόρασης με χρήση μεταλλικής βάσης βαρέως τύπου, πλήρης ηλεκτρική σύνδεση μέσω εξωτερικού καναλιού και καλωδίων ισχύος, και τροφοδοσία από πλησιέστερη πρίζα με μία ξεχωριστή ασφάλεια για τις τρεις τηλεοράσεις. |  |  |
| 4.21 | Σύνδεση | Κάθε τηλεόραση θα συνδεθεί με τη Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού (6) μέσω καλωδίου HDMI 2.1 ή DisplayPort, καθώς και με το δίκτυο (LAN ή Wi-Fi) για λειτουργίες Smart/Streaming. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και ρύθμιση εικόνας για ομοιομορφία απεικόνισης. |  |  |
| 5. | Σύστημα τηλεδιάσκεψης - Αριθμός ΤΜΧ ένα (1) |  |  |  |
| 5.1 | Κατασκευαστής / Μοντέλο | Να δηλωθεί ο οίκος κατασκευής και το εμπορικό μοντέλο |  |  |
| 5.2 | Τύπος Συστήματος | Όλων-σε-ένα (all-in-one) σύστημα τηλεδιάσκεψης τύπου “Conference Bar” για μεσαίες αίθουσες |  |  |
| 5.3 | Ανάλυση Κάμερας | Τουλάχιστον 4K UHD (3840×2160), με αυτόματη εστίαση και ρυθμό ανανέωσης ≥ 30 fps |  |  |
| 5.4 | Οπτικό Πεδίο / Zoom | Οπτικό πεδίο ≥ 90° και οπτικό ή ψηφιακό zoom τουλάχιστον 5× |  |  |
| 5.5 | Λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης | AI auto-framing, speaker tracking ή ισοδύναμες λειτουργίες αυτόματης στόχευσης |  |  |
| 5.6 | Μικρόφωνα | Ενσωματωμένα μικρόφωνα beamforming με εμβέλεια λήψης ≥ 7 m και δυνατότητα επέκτασης |  |  |
| 5.7 | Ηχεία | Ενσωματωμένα ηχεία υψηλής πιστότητας, συνολικής ισχύος ≥ 10 W RMS, με AEC και noise reduction |  |  |
| 5.8 | Λειτουργικό / Αυτόνομη Λειτουργία | Να υποστηρίζει αυτόνομη λειτουργία (appliance mode) χωρίς χρήση εξωτερικού υπολογιστή |  |  |
| 5.9 | Συμβατότητα Πλατφορμών | Να είναι πιστοποιημένο ή συμβατό με τουλάχιστον Microsoft Teams, Zoom και Google Meet ή ισοδύναμες |  |  |
| 5.10 | Συνδεσιμότητα | HDMI In/Out, USB-C, RJ-45 (Ethernet/PoE), Wi-Fi, Bluetooth |  |  |
| 5.11 | Διαχείριση / Λογισμικό | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω cloud πλατφόρμας (π.χ. Logitech Sync ή ισοδύναμη) |  |  |
| 5.12 | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, RoHS ή ισοδύναμες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις |  |  |
| 5.13 | Εγκατάσταση | Δυνατότητα επιτραπέζιας ή επίτοιχης τοποθέτησης με βάση στήριξης |  |  |
| 5.14 | Παραδοτέα / Αξεσουάρ | Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο, καλώδιο ισχύος, καλώδιο USB, οδηγό χρήσης και βάση στήριξης |  |  |
| 5.15 | Εγγύηση | Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, με επέκταση σε 3 έτη, που να καλύπτει κάμερα, μικρόφωνα, ηχεία και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Να διατίθεται τεχνική υποστήριξη εντός Ελλάδας. |  |  |
| 5.16 | Τοποθέτηση | Συμπεριλαμβάνεται τοποθέτηση της συσκευής σε σταθερό σημείο (τοίχο ή βάση κάτω από οθόνη), με ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω πλησιέστερης πρίζας ή PoE, και χρήση εξωτερικού καναλιού και πιστοποιημένων καλωδίων ισχύος. |  |  |
| 5.17 | Σύνδεση | Θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση με τη Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού (6) μέσω USB-C ή HDMI, καθώς και σύνδεση LAN για δικτυακή πρόσβαση σε πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης (Zoom, Teams, Meet ή ισοδ.). |  |  |
| 6. | Μονάδα Κεντρικού Συντονισμού και Επεξεργασίας Οπτικοακουστικού Σήματος Αριθμός ΤΜΧ ένα (1) |  |  |  |
| 6.1 | Τύπος Συστήματος | Το σύστημα αντιστοιχεί σε σταθμό επεξεργασίας πολυμέσων διπλής GPU RTX 50-series, με οθόνη OLED 4K 240 Hz, σύγχρονη μητρική Z890 και αποθήκευση PCIe 4.0 NVMe, πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις AI/Rendering/Telepresence της αίθουσας. Θα είναι συναρμολογιμένο και πλήρως λειτουργικό από τα παρακάτω επιμέρους κομμάτια |  |  |
| 6.2 | Επεξεργαστής (CPU) | 14ης γενιάς Intel Core i9 ή ισοδύναμος, με τουλάχιστον 24 πυρήνες και 32 νήματα, συχνότητα έως 6.0 GHz (boost), ξεκλείδωτος, socket LGA 1700, με υποστήριξη DDR5 και PCI Express 5.0. |  |  |
| 6.3 | Μητρική Κάρτα | Συμβατή με επεξεργαστές Intel LGA 1700 (12ης – 14ης γενιάς), υποστηρίζει DDR5 έως 192 GB, PCI Express 5.0, και διαθέτει τουλάχιστον 3 υποδοχές PCIe x16 (μία Gen 5 ×16 και δύο επιπλέον Gen 4 ή 3 ×4) για υποστήριξη έως 3 GPU. Περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 M.2 NVMe (PCIe 4.0 ×4), 4 SATA 6 Gb/s, LAN 2.5 GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 και VRM ≥ 14 φάσεων. |  |  |
| 6.4 | Μνήμη RAM | Τουλάχιστον 48 GB DDR5 σε 2 modules (2×24 GB), ταχύτητα ≥ 6000 MT/s, XMP 3.0 ή ισοδύναμο. |  |  |
| 6.5 | Κύρια Μονάδα Αποθήκευσης | Μία μονάδα M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 ×4, χωρητικότητα ≥ 500 GB, ανάγνωση ≥ 7000 MB/s, εγγραφή ≥ 3900 MB/s, εγγύηση ≥ 3 έτη. |  |  |
| 6.6 | Δευτερεύουσα Μονάδα Αποθήκευσης | Τρεις μονάδες M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 ×4, χωρητικότητα ≥ 4 TB, ανάγνωση ≥ 7000 MB/s, εγγραφή ≥ 7000 MB/s, εγγύηση ≥ 3 έτη. Σύνολο χωρητικότητας τουλάχιστον 12ΤΒ |  |  |
| 6.7 | Κάρτες Γραφικών (GPU) | Μία κάρτα γραφικών υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικής NVIDIA Blackwell ή ισοδύναμης, καθεμία με τουλάχιστον 32 GB GDDR7 VRAM, εύρος διαύλου ≥ 384 bit, CUDA ≥ 16.000, Tensor & RT Cores, επιτάχυνση AI Inference / Ray Tracing, hardware encoding/decoding AV1, H.265, υποστήριξη DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 και λειτουργία πολλαπλών GPU. |  |  |
| 6.8 | Ψύξη Επεξεργαστή / Υδρόψυξη | Σύστημα υδρόψυξης 3 ανεμιστήρων ≥ 120 mm, συμβατό με socket LGA 1700, ροή αέρα ≥ 90 CFM, θόρυβος ≤ 32 dB. |  |  |
| 6.9 | Κουτί / Σασί (Full Tower) | Full Tower κατάλληλο για την υποστήριξη όλων των κομματιών του συστήματος. Τουλάχιστον να υποστηρίζει Extended ATX, μήκος GPU ≥ 400 mm, προεγκατεστημένους ανεμιστήρες και υποστήριξη υδρόψυξης 3×120 mm με ARGB. |  |  |
| 6.10 | Τροφοδοτικό (PSU) | Ισχύς ≥ 1200 W, πιστοποίηση 80 Plus Gold ή ανώτερη, προστασίες OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP, ανεμιστήρας ≥ 120 mm, πλήρως modular. |  |  |
| 6.11 | Οθόνη Επεξεργασίας / Προεπισκόπησης | Οθόνη OLED ή ισοδύναμη, ≥ 31.5’’, ανάλυση 4K UHD (3840×2160), ≥ 165 Hz, χρόνος απόκρισης ≤ 0.03 ms GTG, HDR10, ≥ 99% DCI-P3, 10-bit χρώμα, φωτεινότητα ≥ 450 cd/m², contrast ≥ 1 500 000:1, θύρες HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C με DP Alt Mode, ενσωματωμένο KVM. |  |  |
| 6.12 | Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος | Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) τεχνολογίας On-Line (διπλής μετατροπής), με ονομαστική ισχύ ≥ 3000 VA / 2700 W, συντελεστή ισχύος ≥ 0.9, καθαρό ημιτονικό κύμα, χρόνο μεταγωγής 0 ms, και εσωτερικές hot-swappable μπαταρίες. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 πρίζες εξόδου Schuko, οθόνη LCD, θύρα USB/RS-232 για monitoring, και εγγύηση ≥ 2 ετών (τουλάχιστον 1 έτος για μπαταρίες). |  |  |
| 6.13 | Λειτουργικό Σύστημα | Προεγκατεστημένο Windows 11 Pro 64-bit με ενεργοποιημένη άδεια χρήσης και ενημερώσεις ασφαλείας. |  |  |
| 6.14 | Εγγύηση | τουλάχιστον 1 έτος από τον προμηθευτή |  |  |
| 6.15 | Τοποθέτηση | Η Μονάδα θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο (π.χ. βάση ή έπιπλο rack) με ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω εξωτερικού καναλιού και πιστοποιημένων καλωδίων ισχύος, συνδεδεμένη με τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα ή UPS με δική της ασφάλεια τουλάχιστον 16Α στον πίνακα. |  |  |
| 6.16 | Σύνδεση | Θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση με όλα τα υποσυστήματα του οπτικοακουστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις του αναθέτοντα. Ενδεικτικές συνδέσεις είναι με: – Διαδραστικό Πίνακα (1) μέσω HDMI/DP (εικόνα) και USB-C (αφή) – Προβολέα (2) μέσω HDMI Active Optical – Τηλεοράσεις (4) μέσω HDMI/DP εξόδων – Σύστημα Τηλεδιάσκεψης (5) μέσω USB-C ή HDMI – Δίκτυο Πανεπιστημίου (LAN) για τηλεδιασκέψεις και ροή δεδομένων. Όλες οι συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν με πιστοποιημένα καλώδια και εντός εξωτερικών καναλιών. |  |  |

Υποβάλλεται προσφορά: πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένοι, οι αντίστοιχοι Πίνακες Συμμόρφωσης.