ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης

Κατά την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω Πίνακες Απαιτήσεων – Πίνακες Συμμόρφωσης.

| Ομάδα Α: Τεχνολογικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (Η/Υ, προτζέκτορες, tablet, συστήματα δικτύου, drones κ.α.) |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
| 1 | Προσφερόμενος αριθμός αντικειμένων | 67 |  |  |
| 1.1 | Μulti-spectral drone με onboard high resolution RGB, multi - Infra red κ.λπ. (Τεμάχια 3) Χαρακτηριστικά Drone Συμπαγής και φορητός σχεδιασμός, Αναδιπλούμενη κατασκευή για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Μέγιστος χρόνος πτήσης: ≥ 43 λεπτά. Εμβέλεια επικοινωνίας: ≥ 15 χλμ. Μέγιστη ταχύτητα: ≥ 21 m/s (≈ 75.6 km/h). Αντοχή σε άνεμο: ≥ 12 m/s. Δυνατότητα ελέγχου και τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο. Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης εμποδίων προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας (≥ 5000 mAh). Σύστημα Εντοπισμού και Τοποθέτησης (RTK-GNSS) Υποστήριξη RTK (Real-Time Kinematics) GPS με ακρίβεια εκατοστού. Συγχρονισμός χρόνου σε επίπεδο microsecond (μs). Υποστήριξη GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Ενσωματωμένη RTK μονάδα και κεραία GNSS RTK. Συμβατότητα με δίκτυα NTRIP και δυνατότητα χρήσης εξωτερικών σταθμών βάσης RTK διαφορετικών κατασκευαστών. Χαρακτηριστικά Κάμερας RGB Ανάλυση αισθητήρα: 20 MP. Μέγεθος αισθητήρα: 4/3-inch CMOS. Τύπος κλείστρου: Μηχανικό κλείστρο (Mechanical Shutter). Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου: 1/2000s. Χωρική ανάλυση: ~3.25cm από 120m ύψος. Συχνότητα λήψης εικόνων: 1 λήψη ανά 0.7 sec. Εστιακή απόσταση: 24mm. Δυνατότητα εγγραφής βίντεο: 4K @ 30 fps, FHD @ 30 fps. Υποστήριξη RAW και JPEG format. Χαρακτηριστικά Πολυφασματικής Κάμερας 4 αισθητήρες 5MP (G/R/RE/NIR). Μέγεθος αισθητήρα: 1/2.8’’. Ηλεκτρονικό κλείστρο (rolling shutter). Χωρική ανάλυση: ~5.5cm από 120m ύψος. Ρυθμός ενεργοποίησης κλείστρου: 1 trigger per 0.7 sec. Φασματικές ζώνες: Green: 560 ± 16nm. Red: 650 ± 16nm. Red Edge: 730 ± 16nm. Near IR: 860 ± 26nm. Ενσωματωμένος αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας για βαθμονόμηση δεδομένων. Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης RGB και πολυφασματικών εικόνων. Δυνατότητα λήψης με μεταδεδομένα γεωαναφοράς. Συνοδευτικός Εξοπλισμός Συνοδεύεται από δοκιμαστική άδεια DJI Terra διάρκειας 3 μηνών Θήκη μεταφοράς. Εφεδρικοί έλικες και ανταλλακτικά. Γενικοί Όροι Το drone να διαθέτει CE. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την παράδοση του εξοπλισμού με τις σχετικές υπηρεσίες και την αντίστοιχη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει πλήρη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στο χειρισμό του εξοπλισμού και των λογισμικών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει διαθέτει πιστοποιητικά Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 , ISO 45001:2018 & ISO 39001:2012. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ψεκαστικό drone (περιλαμβάνεται κόστος αδειών και εκπαίδευσης χειριστών) (Τεμάχια 1) 1. Πλαίσιο αεροσκάφους 1.1.1 Διαγώνιο μεταξόνιο >= 1925 mm 1.1.2 Μήκος βραχίονα πλαισίου ≤2585 mm& 2675 mm×780 mm (βραχίονας και έλικες ξεδιπλωμένα) 1.2.1 Εύρος ακρίβειας αιώρησης (με ισχυρό σήμα GNSS) Ενεργοποίηση RTK:Οριζόντια: ±10 cm, Κάθετα: ±10 cm 1.2.2 Αποθηκευτικός χώρος υγρού 1.2.3 Σύστημα διπλού ψεκασμού - Δεξαμενή ψεκασμού >= όγκος 20 L Σύστημα διασποράς: Όγκος δεξαμενής διασποράς 35 λίτρα 1.2.4 Βάρος >= 25.4 kg(χωρίς μπαταρία) , >= 32 kg(με μπαταρία) 1.2.5 Βάρος μπαταρίας περίπου 6.6 kg 1.2.6 Χωρητικότητα μπαταρίας 15500 mAh 1.27 Σύστημα διπλού ψεκασμού - Αντλίες χορήγησης Μέγιστη Ροή ,16 L/min (2 ψεκαστήρες) , 24 L/min (4 ψεκαστήρες) Ρυθμός ροής μίας αντλίας >= 0-12 L/min, 1.2.8 Μέγεθος σταγόνας 50-500 μm(Σύστημα διπλού ψεκασμού – Ποτιστικά) 1.3 Παράμετροι πτήσης 1.3.1 Μέγιστο βάρος απογείωσης Μέγιστο βάρος απογείωσης για ψεκασμό: 52 kg (στο επίπεδο της θάλασσας) Μέγιστο βάρος απογείωσης για διασπορά: 58 kg (στο επίπεδο της θάλασσας) 1.4 Τηλεχειριστήριο 1.4.1 Συχνότητα λειτουργίας 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz 1.4.2 Μέγιστο εύρος μετάδοσης 7 χλμ. (FCC), 5 χλμ. (SRRC), 4 χλμ. (MIC/CE) (χωρίς εμπόδια, χωρίς παρεμβολές και σε υψόμετρο 2,5 μ.) 1.4.3 Bluetooth Protocol:Bluetooth 5.1 1.4.4 GNSS :GPS+Galileo+BeiDou 1.4.5 Οθόνη Οθόνη αφής LCD 7,02 ιντσών, με ανάλυση 1920×1200 pixel και υψηλή φωτεινότητα 1200 cd/m2 1.4.6 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20 ℃έως 50 ℃ 1.4.7 Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης Μικρότερη του ενός μήνα: -30 έως 45℃ 1- 3 μήνες: -30 έως 30℃ 1.5 Μονάδα radar 1.5.1 Παρακολούθηση εδάφους Μέγιστη κλίση σε λειτουργία mapping-free: 50° Εύρος ανίχνευσης υψομέτρου: 1-50 m Εύρος εργασίας σταθεροποίησης: 1,5-30 m 1.5.2 Εύρος λειτουργίας 1.5 - 3.5 m Αποφυγή εμποδίων :Εμβέλεια ανίχνευσης εμποδίων (πολυκατευθυντική): 1-50 m FOV: Ραντάρ με φασική συστοιχία προς τα εμπρός: οριζόντια 360°, κατακόρυφη ±45°, προς τα πάνω ±45° (κώνος) Ραντάρ phased array πίσω: κατακόρυφη 360°, οριζόντια ±45° Συνθήκες εργασίας: πτήση υψηλότερα από 1,5 m πάνω από το εμπόδιο με οριζόντια ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 10 m/s και κατακόρυφη ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 3 m/s. Απόσταση ορίου ασφαλείας: 2,5 m (απόσταση μεταξύ του μπροστινού μέρους των ελίκων και του εμποδίου μετά το φρενάρισμα) Κατεύθυνση ανίχνευσης: Πολυκατευθυντική ανίχνευση 360ο 1.6 Σύστημα Πρόωσης – Κινητήρες-προπέλες 1.6.1 Κινητήρας 1.6.2 Μέγεθος στάτη 100×28 mm 1.6.3 KV59 rpm/V 1.6.4 Ισχύ 5.1 kg/ρότορα 1.6.5 Διάμετρος περιστροφής προπέλας 1270 mm 1.7 Αναδιπλούμενες έλικες 1.7.1 Υλικό Νάιλον ίνα άνθρακα 1.8 Σύστημα διόφθαλμης όρασης Εύρος μέτρησης 0,5-29 m Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης ≤10 m/s FOV Οριζόντια: 90°, Κάθετα: 106° Περιβάλλον λειτουργίας Επαρκής φωτισμός και ευδιάκριτο περιβάλλον 1.9 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει διαθέτει πιστοποιητικά Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 , ISO 45001:2018 & ISO 39001:2012. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Rugged tablet για εκπαίδευση στο πεδίο (Τεμάχια 15) Αντοχή: IP68, MIL-STD-810H (πτώση ≥1.2 m). Οθόνη: ≥10" FHD, αναγνωσιμότητα ήλιου (≥500 nits), Gorilla Glass. Συνδεσιμότητα: 5G, Wi-Fi 6/6E, BT 5.1+, GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou). Σύστημα: Android 12+, RAM ≥6 GB, αποθήκευση ≥128 GB + microSD. Μπαταρία: ≥7000 mAh, φορτισμός USB-C PD, ιδανικά hot-swap. Αξεσουάρ: stylus, προστατευτική θήκη/hand-strap, φορτιστής EU. Εγγύηση: ≥2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Communication services για υφιστάμενους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς (Τεμάχια 21) SIM κάρτα με data traffic (ZONE A) Ενεργή διάρκεια: 12 μήνες Ελάχιστος όγκος δεδομένων: 10 GB/μήνα Επέκταση χρήσης για 3 έτη Πλήρης συμβατότητα με κύρια μονάδα MeteoSense 4.0 / NetSense | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Communication services για υφιστάμενους σταθμούς μέτρησης ποιότητας αέρα (Τεμάχια 6) SIM plan: Zone-A LARGE, ≥20 GB/μήνα/σταθμό, 12 LARGE SIM data plan (ZONE A) Ενεργή διάρκεια: 12 μήνες Ελάχιστος όγκος δεδομένων: 20 GB/μήνα Επέκταση χρήσης για 3 έτη Πλήρης συμβατότητα με κύρια μονάδα MeteoSense 4.0 / NetSense. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Φορητός υπολογιστής (Τεμάχια 5) CPU: Intel Core i7 15ης γενιάς ή AMD Ryzen 7 7xxx ισοδύναμο. Μνήμη/Δίσκος: ≥16 GB DDR5, ≥1 TB NVMe SSD. Οθόνη: 16" FHD, αντιθαμβωτική. Δίκτυο: Wi-Fi 6/6E, BT 5.2, Ethernet (native ή μέσω dock). Λογισμικό: Windows 11 Pro, ελληνικά. Εγγύηση: ≥2 έτη (on-site ή carry-in), τροφοδοτικό 230V. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Φορητός υπολογιστής (Τεμάχια 1) Επεξεργαστής Intel Core i7 15ης γενιάς ή ισοδύναμος RAM ≥ 32GB DDR5 Αποθήκευση ≥ 1TB SSD Οθόνη 16” FHD Λειτουργικό Windows 11 Pro - Εγγύηση ≥ 2 έτη |  |  |  |
| 1.8 | Φορητό προβολικό (Τεμάχια 4) Ανάλυση: 1920×1080 (FHD). Φωτεινότητα: ≥1000 ANSI lm, λόγος αντίθεσης ≥10.000:1. Πηγή φωτός: LED ή laser (ζωή ≥20.000 h). Σύστημα: ενσωματωμένο Android TV ή ισοδύναμο. Συνδεσιμότητα: HDMI, USB-A/USB-C, Wi-Fi, BT, built-in ηχεία. Φορητότητα: βάρος ≤2 kg, τσάντα μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Φορητός υπολογιστής (Τεμάχια 1) CPU: Intel i7/i9 13ης+ ή AMD Ryzen 9 ή ισοδύναμος. GPU: NVIDIA RTX 4060 (laptop) ή ισοδύναμη CUDA-capable. RAM/SSD: ≥32 GB, ≥1 TB NVMe. Οθόνη: ≥16" FHD+, 100% sRGB. OS: Windows 11 Pro, εγκατεστημένο Microsoft Office 2021 ή μεταγενέστερα. Εγγύηση: ≥2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Υπολογιστής παλάμης (Τεμάχια 1) Επεξεργαστής Apple A19 ή νεώτερος Πυρήνες: >= 6 Αποθηκευτικός χώρος >= 256 GB Super Retina XDR display Λειτουργικό σύστημα iOS 26 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Φορητός υπολογιστής (Τεμάχια 1) CPU: Intel Core i7 15ης γενιάς ή AMD Ryzen 7 7xxx ή ισοδύναμο. Μνήμη/Δίσκος: ≥32 GB DDR5, ≥1 TB NVMe SSD. Οθόνη: 16" FHD, αντιθαμβωτική. Δίκτυο: Wi-Fi 6/6E, BT 5.2, Ethernet (native ή μέσω dock). Λογισμικό: Windows 11 Pro, ελληνικά. Εγγύηση: ≥2 έτη (on-site ή carry-in), τροφοδοτικό 230 V. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | GPS/GNSS receiver + χειριστήριο πεδίου (Τεμάχια 1) θέσης GPS GNSS με λήψη όλων των διαθέσιμων και μελλοντικών δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης, με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω. 1. Γενικά ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1.1 Ο δέκτης να ενσωματώνει την GNSS κεραία και τη μπαταρία. 1.2 Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του δέκτη GPS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK . 1.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει πλήρη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στο χειρισμό του εξοπλισμού και των λογισμικών 1.5 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει διαθέτει πιστοποιητικά Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022 , ISO 45001:2018 & ISO 39001:2012. 1.6 Τα είδη να παραδοθούν εντός 60 ημερών από την ανάθεση 1.7 Να προσφέρεται εγγύηση ενός (1) έτους. 2. Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2.1 Στατικός / Ταχύς Στατικός εντοπισμός θέσης με οριζοντιογραφική ακρίβεια 3 mm ± 0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια 5 mm ± 0.8 ppm. 2.2 Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο ( Real Time Kinematic ) με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 5 mm ± 0.5 ppm και υψομετρική ακρίβεια 10mm ± 0.8 ppm 2.3 Ακρίβεια RTK με χρήση Tilt + 5 mm + 0.5 mm / ° κλίσης (Έως 60°) 3. Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3.1 Να διαθέτει τουλάχιστον 445 κανάλια παρακολούθησης δορυφορικού σήματος. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1 C/A, L1P, L2P, L2C, L5 Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1 C/A, L2P, L2C/A, L3, Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων Galileo στις φέρουσες συχνότητες E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6 ,Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων SBAS (L1/L5) και του Δορυφορικού συστήματος IRNSS στη συχνότητα L5, Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων BeiDou B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 ,Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων QZSS L1C/A, L1 C/B, L2C, L5.Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GALILEO E1,E5a,E5b,Alt-BOC. Επίσης να έχει δυνατότητα λήψης δορυφορικού σήματος L-band 3.2 Τα δορυφορικά συστήματα GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou να είναι ενεργοποιημένα από την αρχή. 3.3 Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογές με αυτονομία από 10 - 13 ώρες 3.4 Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth v5.3 BR/EDR για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του άνευ καλωδίων με εμβέλεια (δηλ. απόσταση χειριστηρίου από τον δέκτη >300μ. 3.5 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη 20GB για καταγραφή έως 4.000 αρχείων. 3.6 Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -40οC έως +65οC. 3.7 Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67και ανθεκτικότητα στην υγρασία Humidity 100% . 3.8 Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη να μην ξεπερνά τα 1.0kg. 3.9 Ο δέκτης να έχει δυνατότητα μέτρησης υπό κλίση από 60ο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες μετρήσεις. 3.10 Ο δέκτης να έχει ρυθμό ανανέωσης σήματος ,ρυθμό καταγραφής 10Hz 3.11 Ο προσφερόμενος δέκτης να διαθέτει θύρα USB-C και Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax 2.400 - 2.500 GHz. 4. Χειριστήριο Συστήματος ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4.1 Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows 11. 4.2 Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 2.5 GHz. 4.3 Να διαθέτει κάμερα τουλάχιστον 8 megapixel πίσω και 5 megapixel εμπρός. 4.4 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 6.5’’, υψηλής ευκρίνειας σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και ανάλυσης TFT 20:9, 720*1600, 500cd/cm². 4.5 Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα TYPE-C 2.0*1 OTG (Μεταφορά Δεδομένων) Standard USB-A port/μεταφορά δεδομένων (3.0) TF card *1, Max: 512GB Nano-SIM * 1,Pogo Pin 4.6 Να έχει εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον 8GB και μνήμη αποθήκευσης FLASH STORAGE τουλάχιστον 128GB 4.7 Να διαθέτει ενσωματωμένο 4G LTE Modem 4.8 Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία Bluetooth® wireless technology 5.0 καθώς και Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz και 5.8 GHz 4.9 Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP67. 4.10 Να είναι λειτουργικό σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -20οC έως +60οC 4.11 Να είναι ανθεκτικό από πτώση ύψους 1.5μ. 4.12 Να έχει αυτονομία λειτουργίας 6 ωρών. 4.13 Να είναι ελαφρύ και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη να μην ξεπερνά τα 500 kgμε την μπαταρία . 4.14 Να διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS με δυνατότητα λήψεις GPS & GLONASS 5. Λογισμικό Πεδίου ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 5.1 Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOSGGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. 5.2 Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους. 5.3 Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post – processing τοπογραφικές εφαρμογές. 5.4 Να έχει δυνατότητα φόρτωσης online υπόβαθρων μέσο WMS υπηρεσιών , για υπόβαθρα από Bing, Ktimanet κτλ. 5.5 Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. 5.6 Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines). 5.7 Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. 5.8 Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων. 5.9 Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. 5.10 Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .DXF,.DWG,.SHP και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotif,bmp). 5.11 Να παρέχεται η δυνατότητα για online μεταφορά δεδομένων μεταξύ πεδίου –γραφείου . 5.12 Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό ισοϋψών καμπυλών, κτλ. 5.13 Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψών καμπυλών,κτλ. 5.14 Να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης συντομεύσεων - εικονικών πλήκτρων τουλάχιστον έξι 6 κωδικών . 5.15 Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. 5.16 Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. 6. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα ΑΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 7.1 Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Χειριστήριο Πεδίου Field Controller χ1 Λογισμικό Πεδίου software χ1(μόνιμη άδεια) Βάση στήριξης Pole Bracket & cradle χ1 Ράβδος ανθρακονημάτων χ1 Καλώδιο επικοινωνίας Δέκτη με Η/Υ (USB) . Φορτιστής Δέκτη GPS με τα καλώδια τροφοδοσίας . Τσάντα μεταφοράς δέκτη Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Conference camera (Τεμάχια 2) Ανάλυση: 4K UHD με autofocus και HDR. Οπτικό πεδίο: ≈120° (παραμόρφωση διορθωμένη). Ήχος: μικρόφωνα beamforming, απόσταση λήψης ≥4–6 m, ηχεία full-duplex, AEC/NR/AGC. Συνδεσιμότητα: USB-C/USB-A (UVC/UAC), plug-and-play σε Windows/macOS. Ιδιωτικότητα: μηχανικό privacy shutter ή ισοδύναμο. Τοποθέτηση: βάση οθόνης/τρίποδο, τροφοδοσία 230 V/USB. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Laser Printer (Τεμάχια 3) Ταχύτητα: ≥34 ppm, διπλή όψη (duplex) αυτόματα. Δίκτυο: USB/Ethernet/Wi-Fi, AirPrint/IPP. Κύκλος εργασιών: ≥30.000 σελ./μήνα. Αναλώσιμα: ξεχωριστό τύμπανο/τόνερ, αρχικό τόνερ ≥1.000 σελ. Συμβατότητα: Windows 10/11, macOS. Εγγύηση: ≥2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Digitizer με γραφίδα (Τεμάχια 2) Ενεργή περιοχή: ≥216×135 mm. Επίπεδα πίεσης: 4096 με tilt ≥60°. Ανάλυση: ≥2540 lpi, ρυθμός αναφοράς ≥200 pps. Συνδέσεις: Bluetooth και USB-C, καλώδιο περιλαμβάνεται. Συμβατότητα: Windows/macOS/Android, drivers & λογισμικό. Αξεσουάρ: 2η πένα ή ανταλλακτικά άκρα, βάση/θήκη. Εγγύηση: ≥2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| Προμήθεια για αγορά, εξειδικευμένου λογισμικού και παρελκόμενων στοιχείων |  |  |  |  |  |
| 2 | Προσφερόμενος αριθμός αντικειμένων | 53 |  |  |
| 2.1 | Εξειδικευμένο λογισμικό παρακολούθησης καλλιεργειών και υποστήριξης καλλιεργητών με Διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αγροτεμαχίων και καλλιεργητικών δραστηριοτήτων (Τεμάχια 1) - Ενσωμάτωση δορυφορικών δεδομένων και αισθητήρων πεδίου - Δυνατότητα ειδοποιήσεων/συστάσεων (alerts, notifications) - Web-based και mobile εφαρμογή - Άδεια χρήσης για ≥3 έτη - Παροχή εκπαίδευσης και παραμετροποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Άδειες λογισμικού LivePlus (Τεμάχια 6) ή αντίστοιχο Πρόσβαση σε αγρονομικά μοντέλα για πρόγνωση ανάπτυξης, άρδευσης και φυτοπροστασίας - Διασύνδεση με αισθητήρες και μετεωρολογικά δεδομένα - Web-based λειτουργία - Ετήσια ή πολυετής άδεια χρήσης -Η άδεια θα είναι τουλάχιστον τριετής, θα περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση χρηστών και δυνατότητα διασύνδεσης με συναφή λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Λογισμικό επιχειρηματικού σχεδιασμού (Τεμάχια 2) Υποστήριξη οικονομοτεχνικής ανάλυσης, προβλέψεων και σχεδιασμού επενδύσεων - Υπολογισμός οικονομικών δεικτών και σεναρίων βιωσιμότητας - Ελληνικό περιβάλλον διεπαφής - Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (PDF, Excel) - Άδεια διαρκείας ή ≥3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Λογισμικό επικοινωνίας αισθητήρων (Τεμάχια 1) Λογισμικό επικοινωνίας αισθητήρων με δυνατότητα web-based απεικόνισης και API πρόσβασης, υποστηρίζει πραγματικό χρόνο μετάδοση δεδομένων μέσω EnviroMonitor Gateway ή WeatherLink Live, απεριόριστο πλήθος αισθητήρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Άδειες/υποστήριξη λογισμικού αισθητήρων (Τεμάχια 1) Άδεια cloud υποστήριξης σταθμού και αισθητήρων, δυνατότητα σύνδεσης ≥100 αισθητήρων, υποστήριξη firmware, API, εξαγωγή δεδομένων, εγγύηση λογισμικού ≥3 έτη, συμβατή με EnviroMonitor Gateway. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Λογισμικό/άδειες drones (Τεμάχια 1) Άδεια επαγγελματικού λογισμικού πτήσης, mapping & spraying, με cloud υποστήριξη, εκπαίδευση χρηστών και συνδρομή 3 ετών (Uranus ή ισοδύναμο). Συμβατό με DJI Mavic 3M & Agras T25. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Cloud-based πλατφόρμα για συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων αισθητήρων (Τεμάχια 1) Cloud-based πλατφόρμα για συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων αισθητήρων - Web interface με δυνατότητα dashboard & alerts - API για εξαγωγή δεδομένων - Παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών - Άδεια 3 ετών με υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Αναβάθμιση υπάρχουσας εγκατάστασης λογισμικού LiveData (Τεμάχια 1) Αναβάθμιση στην τελευταία/τρέχουσα έκδοση Συνεχής μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία, CO₂, άνεμος, βροχόπτωση κ.ά.). Web-based περιβάλλον παρακολούθησης (dashboard, διαγράμματα, ειδοποιήσεις). Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε CSV/JSON και πρόσβαση μέσω API. Διαχείριση χρηστών, φίλτρα δεδομένων, ειδοποιήσεις (alerts) και ιστορικά γραφήματα. Ενσωμάτωση δεδομένων από σταθμούς Davis WeatherLink, Aranet Cloud, AgroApps, ή MeteoSense/NetSense. Υποστήριξη έως απεριόριστου αριθμού αισθητήρων (ανάλογα με το license tier). Συμπεριλαμβάνει τεχνική υποστήριξη, ενημερώσεις και backup cloud δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Σύστημα συλλογής και διάθεσης δεδομένων (Τεμάχια 2) Ασύρματη επικοινωνία με αισθητήρες (868 MHz ή ισοδύναμο) μέσω κατάλληλων κόμβων/μονάδων πεδίου. Δυνατότητα διασύνδεσης και διαχείρισης κόμβων ≥ 128 σημείων μέτρησης. Ενσωματωμένη μονάδα LTE ή Ethernet/Wi-Fi για απομακρυσμένη μετάδοση δεδομένων στο Cloud. Web / Cloud interface για παρακολούθηση, απεικόνιση και διαχείριση δεδομένων. Τροφοδοσία από AC adapter ή PoE (IEEE 802.3af). Εύρος λειτουργίας: –20 °C έως +50 °C ή καλύτερο. Συμβατότητα με αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, εδάφους, φωτισμού, ακτινοβολίας, CO₂ κ.λπ. Υποστήριξη αποθήκευσης δεδομένων και αποστολής σε cloud πλατφόρμα (WeatherLink Cloud ή ισοδύναμη). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Αισθητήρα μέτρηης θερμοκρασίας με εύρος λειτουργίας: –10 °C έως +50 °C (Τεμάχια 4) Επικοινωνία: SDI-12 ή RS-485 Modbus ή ισοδύναμο Διάρκεια λειτουργίας ≥2 έτη (ή συνεχής λειτουργία μέσω node) Βαθμός προστασίας: IP65 ή καλύτερος Συμβατότητα με σταθμό Davis / EnviroMonitor ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας φυτών : –20 °C έως +50 °C (Τεμάχια 4) Αισθητήρας υπερύθρων για μέτρηση θερμοκρασίας φυλλώματος, εύρος –20 °C έως +50 °C, ακρίβεια ± 0.5 °C ή καλύτερη, SDI-12 ή αναλογική έξοδος, IP65, συμβατός με EnviroMonitor Node. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Αισθητήρας φωτισμού με εύρος: 0–100.000 lux (Τεμάχια 4) Ακρίβεια: ±5 % ή καλύτερη Φασματική απόκριση 400–700 nm IP65 ή ισοδύναμο περίβλημα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Αισθητήρας μέτρησης φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR), φάσμα 400–700 nm (Τεμάχια 3). Εύρος μέτρησης: 0–2000 μmol m⁻² s⁻¹ ή ευρύτερο. Ακρίβεια: ± 5 % ή καλύτερη. Κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση (IP65 ή ανώτερο). Επικοινωνία αναλογική (0–1 V / 0–250 mV) ή SDI-12, συμβατή με EnviroMonitor Node ή ισοδύναμο. Παρέχεται με καλώδιο και βάση στήριξης για οριζόντια εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Αισθητήρας εδάφους για μέτρηση υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) (Τεμάχια 2). Εύρος μέτρησης υγρασίας: 0–100 %. Εύρος θερμοκρασίας: –10 °C έως +65 °C ή καλύτερο. Εύρος ηλεκτρικής αγωγιμότητας: 0–5 dS/m ή ευρύτερο. Βαθμός προστασίας: IP65. Έξοδος: SDI-12 ή αναλογική (0–1 V). Συμβατός με Davis EnviroMonitor Node ή ισοδύναμο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας (Τεμάχια 3), εύρος –10 °C έως +50 °C, 0–100 % RH, ακρίβεια ±0.5 °C / ±3 % RH, με θωράκιση ακτινοβολίας, εξωτερικής χρήσης, συμβατός με EnviroMonitor Node. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Κιτ στήριξης αισθητήρων εδάφους ή θερμοκρασίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό ανθεκτικό σε UV και διάβρωση, πλήρες με βραχίονες και συνδέσμους, συμβατό με Davis 6440/6470 ή ισοδύναμους (Τεμάχια 4). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | Μεταλλικό ικρίωμα στήριξης αισθητήρων με ρυθμιζόμενο ύψος (έως 1,77 m), κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι, ανθεκτικό σε UV και διάβρωση, κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση αισθητήρων (Τεμάχια 4). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | Θωρακισμένο καλώδιο επέκτασης αισθητήρων, μήκους ≥ 2 m, ανθεκτικό σε UV και υγρασία, κατάλληλο για αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, εδάφους ή PAR, συμβατό με EnviroMonitor Node (Τεμάχια 4). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | PoE injector 48V DC (IEEE 802.3af), ισχύος ≥15W, για τροφοδοσία του EnviroMonitor Gateway ή σταθμού βάσης, είσοδος 100–240V AC, συμβατό με Davis Instruments εξοπλισμό (Τεμάχια 3). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.20 | Ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ανέμου, βροχόπτωσης, UV και ηλιακής ακτινοβολίας. Εμβέλεια ≥ 300 m, περιλαμβάνει κονσόλα ή WeatherLink Live, δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε CSV ή μέσω API (WeatherLink Cloud) (Τεμάχια 2). | ΝΑΙ |  |  |